# Exemple de remplissage du Plan de Gestion des déchets

Cas : chantier de démolition d’un immeuble de 12 logements (par facilité ne regarde que les déchets inertes dans cet exemple)

- Plan de gestion des déchets remplis par l’entrepreneur 15 jours avant le début des travaux

- Plan de gestion des déchets remplis par l’entrepreneur en cours de chantier

- Plan de gestion des déchets finalisé en fin de chantier

- Plan de gestion des déchets rempli par l’entrepreneur 15 jours avant le début des travaux

| Type de déchet | Code wallon des déchets1 | Volume (ou masse) prévu | Volume (ou masse) généré | Activité1 : Excavation (E) Construction (C) Démolition (D) Rénovation (R) | Stockage, conditionnement (ex. big bag, conteneur,…)1 | Destination1 |  |  |  | Collecteur/ transporteur (A,B,C,…)1 | Centre de traitement de déchets (A,B,C,..) 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | CTR | CTA | CET | Autre (à préciser) |  |  |
| Matériaux pierreux à l’état naturel | 01 01 02 | 234 m3 |  | D | Conteneur | 20 % |  |  | Concasseur sur site pour remblais 80% | A | B |
| Débris de béton | 17 01 01 | 403 m3 |  | D | Conteneur | 20 % |  |  | Concasseur sur site pour remblais 80% | A | B |
| Débris de briques | 17 01 02 | 290 m3 |  | D | Conteneur |  |  |  | Concasseur sur site pour remblais 100% | A | / |
| Débris de tuiles et céramiques | 17 01 03 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Débris de béton, briques, tuiles et céramiques en mélange | 17 01 07 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verre | 17 02 02 | 36 m3 |  | D | Conteneur |  | 100 % |  |  | A | A |
| Mélanges bitumineux (ne contenant pas de goudron) | 17 03 02 | 183 m3 |  | D | Conteneur |  | 100 % |  |  | A | A |
| Terres de déblais non contaminées | 17 05 04 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Plan de gestion des déchets complété par l’entrepreneur en cours de chantier

Imaginons par exemple qu’entre les 15 jours avant le chantier et le début du chantier la commune a refusé le concassage sur site. Du coup l’entrepreneur doit évacuer la totalité de ses déchets et n’aura pas assez avec ses propres camions (transporteur A) il fait appel à un autre transporteur (transporteur B) en plus. De plus, vu que tous les inertes doivent être évacués il les emmène tous vers un centre de traitement (CTA, centre « A » ) plutôt que d’amener la partie résiduelle (les 20%) en CTR (centre « B »).

| Type de déchet | Code wallon des déchets5 | Volume (ou masse) prévu | Volume (ou masse) généré | Activité5 : Excavation (E) Construction (C) Démolition (D) Rénovation (R) | Stockage, conditionnement (ex. big bag, conteneur,…)5 | Destination5 |  |  |  | Collecteur/ transporteur (A,B,C,…)5 | Centre de traitement de déchets (A,B,C,..)5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | CTR | CTA | CET | Autre (à préciser) |  |  |
| Matériaux pierreux à l’état naturel | 01 01 02 | 234 m3 | 198 T | D | Conteneur | 20 % | 100 % |  | Concasseur sur site pour remblais 80% | A et B | B A |
| Débris de béton | 17 01 01 | 403 m3 | 3 T | D | Conteneur | 20 % | 100 % |  | Concasseur sur site pour remblais 80% | A et B | B A |
| Débris de briques | 17 01 02 | 290 m3 | 245 T | D | Conteneur |  | 100 % |  | Concasseur sur site pour remblais 100% | A et B | / A |
| Débris de tuiles et céramiques | 17 01 03 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Débris de béton, briques, tuiles et céramiques en mélange | 17 01 07 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verre | 17 02 02 | 36 m3 | 90 T | D | Conteneur |  | 100 % |  |  | A | A |
| Mélanges bitumineux (ne contenant pas de goudron) | 17 03 02 | 183 m3 | 0 T | D | Conteneur |  | 100 % |  |  | A et B | A |
| Terres de déblais non contaminées | 17 05 04 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Plan de gestion des déchets finalisé en fin de chantier (ici les quantités totales sont reprises)

Facteurs considérés : pierre naturelle 2T/m3, béton 350kg/m3, brique 1,2T/m3, verre 2,5T/m3, bitumineux 2,4T/m3, attention pas considéré de facteur de foisonnement !!

| Type de déchet | Code wallon des déchets10 | Volume (ou masse) prévu | Volume (ou masse) généré | Activité10 : Excavation (E) Construction (C) Démolition (D) Rénovation (R) | Stockage, conditionnement (ex. big bag, conteneur,…)10 | Destination10 |  |  |  | Collecteur/ transporteur (A,B,C,…)10 | Centre de traitement de déchets (A,B,C,..)10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | CTR | CTA | CET | Autre (à préciser) |  |  |
| Matériaux pierreux à l’état naturel | 01 01 02 | 234 m3 | 468 T | D | Conteneur |  | 100 % |  |  | A et B | A |
| Débris de béton | 17 01 01 | 403 m3 | 14,1 T | D | Conteneur |  | 100 % |  |  | A et B | A |
| Débris de briques | 17 01 02 | 290 m3 | 348 T | D | Conteneur |  | 100 % |  |  | A et B | A |
| Débris de tuiles et céramiques | 17 01 03 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Débris de béton, briques, tuiles et céramiques en mélange | 17 01 07 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verre | 17 02 02 | 36 m3 | 90 T | D | Conteneur |  | 100 % |  |  | A | A |
| Mélanges bitumineux (ne contenant pas de goudron) | 17 03 02 | 183 m3 | 439,2 T | D | Conteneur |  | 100 % |  |  | A et B | A |
| Terres de déblais non contaminées | 17 05 04 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A remplir

A compléter en fonction de l’inventaire fourni par le pouvoir adjudicateur

À compléter au fur et à mesure du chantier

Préciser le type (Ex. réhabilitation ou réutilisation sur un chantier) ainsi que le lieu de destination (adresse ou coordonnées lambert)

A remplir

A compléter en fonction de l’inventaire fourni par le pouvoir adjudicateur

À compléter au fur et à mesure du chantier

Préciser le type (Ex. réhabilitation ou réutilisation sur un chantier) ainsi que le lieu de destination (adresse ou coordonnées lambert)

Liste à compléter avec codes déchets d’application pour le chantier, conformément aux dispositions de l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets (M.B. 30.07.1997 - err. 06.09.1997)

A remplir

A compléter en fonction de l’inventaire fourni par le pouvoir adjudicateur

À compléter au fur et à mesure du chantier

Préciser le type (Ex. réhabilitation ou réutilisation sur un chantier) ainsi que le lieu de destination (adresse ou coordonnées lambert)

Liste à compléter avec codes déchets d’application pour le chantier, conformément aux dispositions de l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets (M.B. 30.07.1997 - err. 06.09.1997)